线性系统与非线性系统的区别

姓名：刘朦（查阅资料、仿真、报告整理）

韦慧铃（查阅资料、仿真、报告撰写）

黄川（查阅资料、仿真波形整理及分析）

线性系统是指同时满足叠加性与均匀性（又称为齐次性）的系统。所谓叠加性是指当几个输入信号共同作用于系统时，总的输出等于每个输入单独作用时产生的输出之和；均匀性是指当输入信号增大若干倍时，输出也相应增大同样的倍数。对于线性连续控制系统，可以用线性的微分方程来表示。不满足叠加性和均匀性的系统即为非线性系统。

1．线性系统与非线性的区别：相同输入信号下得到不同输出。

（1）构建一个一阶线性系统和一个带死区的饱和特性非线性系统。分别给系统输入正弦信号，仿真模型如图1所示，输出如图2所示。

图1  输入正弦信号的模型

图2 正弦输入下的输出

由图2可以看出，线性系统的输入为正弦信号时，其输出的稳态过程也是同频率的正弦函数，两者仅在相位和幅值上不同。而非线性系统的输入为正弦信号时，其输出则是包含有高次谐波的非正弦周期函数，即输出会产生倍频、分频、频率。

（2）给上述系统输入单位阶跃信号，仿真模型如图3所示，输出如图4所示。

图3 输入单位阶跃的模型

图4 单位阶跃输入下的输出

由图4可以看出，线性系统的输出能够很好的跟随输入信号，在稳态时，系统输出幅值稳定在1左右，而由于带死区的饱和特性影响使非线性系统存在稳态误差，系统稳定时，输出无法跟随输入，输出幅值稳定在0.5左右。

2、是否满足叠加定理

在上述系统的基础下，改变系统的输入，将输入信号用正弦信号与单位阶跃信号叠加，仿真模型如图5所示，输出结果如图6所示。

图5 信号叠加模型

图6 输入为叠加的输出

由图6可知，线性系统满足叠加定理，而非线性系统不满足叠加定理。

- 非线性系统自激振荡现象

所谓自激振荡是指没有外界周期变化信号的作用时，系统内产生的具有固定振幅和频率的稳定周期运动，简称自振。

- 用一个传递函数为的三阶系统加上一个带滞环的继电特性非线性环节组成一个非线性系统，在不给任何输入信号的情况下，观察系统的输出。仿真模型如图7所示，输出如图8所示。

- 图7 非线性系统自激振荡仿真模型

- 由图8可以看出，非线性系统在没有任何输入信号时，当系统达到一定的临界点时，系统出现了自激振荡的现象。

- 图8 非线性系统自激振荡输出结果

- 4、总结

- （1）线性系统的稳定性和输出特性只决定于系统本身的结构和参数。而非线性系统的稳定性和输出动态过程，不仅与系统的结构和参数有关，而且还与系统的初始条件和输入信号大小有关。例如，在幅值大的初始条件下系统的运动是收敛的（稳定的），而在幅值小的初始条件下系统的运动却是发散的（不稳定的），或者情况相反。

（2）非线性系统的平衡运动状态，除平衡点外还可能有周期解。周期解有稳定和不稳定两类，前者观察不到，后者是实际可观察到的。因此在某些非线性系统中，即使没有外部输入作用也会产生有一定振幅和频率的振荡,称为自激振荡,相应的相轨线为极限环。改变系统的参数可以改变自激振荡的振幅和频率。这个特性可应用于实际工程问题，以达到某种技术目的。例如，根据所测温度来影响自激振荡的条件，使之振荡或消振，可以构成双位式温度调节器。

（3）线性系统的输入为正弦函数时，其输出的稳态过程也是同频率的正弦函数，两者仅在相位和幅值上不同。但非线性系统的输入为正弦函数时，其输出则是包含有高次谐波的非正弦周期函数，即输出会产生倍频、分频、频率侵占等现象。

（4）线性系统满足叠加定理，非线性系统不满足。